RAPPORT DE MISSION GOURNEYRAS

Date : 13 et 14 juillet 2016

Lieu : N 43°51.608’ E003°31.644’

Equipe Plongeurs de Plongée Sout : Frank VASSEUR, Rémi BOUCHARD, Medhi DIGHOUTH, Hélène DELAS, Pablo ... , Manu ... , BELGE (Cédric ?)

Equipe roboticiens : Adrien Lasbouygues, Benoit Ropars, Silvain Louis, Luc Rossi, Lionel Lapierre

Prises de vue extérieures et captage vidéo : Adrien Gomez

1er jour : test centrage robot.

Nous n’avons pas activé le centrage automatique. Le centrage 3D n’avait pas pu être testé au préalable. Cependant, un pilotage manuel (avec aide plongeurs pour décoincer ombilical à trois reprises) a été effectué et une cartographie des 40m du gouffre d’entrée a été effectuée. Le modèle résultant semble correct d’après les plongeurs.

Analyse et production des résultats

- nettoyer modèle 3D (virer outliers) et diffuser modèle résultant à tous les partenaires.

- nettoyer données DVL : établir % données valides. Compléter les données avec intention commande joystick.

- Comparer les intentions de l’algo de centrage avec les profils acquis.

- Publi JFR

Problèmes constatés :

- comportement DVL : données invalides (% de pertes d’après les logs)

  - causes :

    - Environnement confiné / fond trop proche (puissance d’émission trop forte)

    - mauvaise maitrise du capteur (capteur non adapté à l’environnement)

    - Problème de consommation énergétique (nécessite l’emport d’une batterie dédiée)

  - Remédiation :

    - Prise en main solide du DVL,  programmer manip avec capteur seul sur des sites aux caractéristiques similaires : confinement, fond chaotique.

    - Analyser techno et physique de la mesure.

    - Autres moyens pour mesurer la vitesse avec un coût énergétique plus faible (vélocimètre thermique – voir IES ?)

- Mise en œuvre trop longue : 3 heures de mise en service du système avec tentative de debug du DVL. On a tiré sur les batteries, ce qui a drastiquement réduit notre autonomie en mission.

  - Cause :

    - Tentative de debug DVL

    - Test du centrage

  - Remédiation

    - Système à mieux valider avant les manips

    - Avoir un jeu de batterie de rechanges

- Montage de la structure trop compliqué dans des environnements chaotique.

  - Cause :

    - Robot trop lourd pour être porté assemblé

    - Structure pas assez robuste pour le transport

    - Accès difficile aux points de fixations et aux câblages

  - Remédiation

    - Nouvelle structure mécanique plus légère et plus robuste

    - Réduction du poids/ volume des batteries

    - Robot pré-assemblé (connexion ILS + câble)

    - Accès facile aux batteries pour un remplacement rapide

    - Organisation du matériel (outils + spare) dans une caisse dédiée fermée

- Mesures profilo invalides : déterminer % de données valides sur l’ensemble des logs.

  - Cause :

    - Mauvaise maitrise capteur

    - Mauvaises interprétations données

    - Mauvais écho sur certaine surface

  - Remédiation

    - Prise en main solide profilo

    - Trouver le réglage à plus large spectre

    - Tests en environnement similaire

- Capteur de pression pas étalonné : les ordi de plongée indiquent une différence de au moins 4m avec les mesures robot avec un offset de 1.5m en surface

  - Cause

    - Pas de procédure d’étalonnage en début de mission

    - Mauvais gain dans la conversion pression/profondeur

    - Non linéarité du capteur ?

  - Remédiation

    - Faire procédure étalonnage (surtout retirer l’offset)

    - Comparer les différentes mesures de profondeur sur le système.

    - Test en profondeur avec capteur de référence (ordinateur de plongée)

- IHM à revoir, l’ensemble des informations et commandes ne sont pas instantanément disponible à l’utilisateur.

  - Cause

    - Trop de fenêtre à gérer

    - Informations non pertinentes affichées

    - Problème de reflet sur l’écran de pilotage

  - Remédiation

    - Tout regrouper en une seule fenêtre

    - Faire le tri des infos et actions pertinentes et secondaires

    - Faire des raccourcis des actions principales sur les boutons du joystick.

    - Avoir un pc avec un écran plein soleil

    - Nouveau joystick

2me jour : mise en œuvre du scooter instrumenté.

Le protocole de mise en œuvre est plus léger.  Grace au travail de Luc et Benoit, le système est pratique et correspond à la simplicité de mise en œuvre qu’en attendent les plongeurs. Le système semble avoir réalisé 25 mn de carto, malgré un plantage dont les causes sont à déterminer.

- Arrêt du programme d’acquisition.

  - Cause

    - A déterminer (remplissage de la stack signal et slot , erreur d’écriture sur la clé USB)

  - Remédiation

    - Test sur une longue durée

    - Stockage dans un fichier des erreurs sur un espace de stockage différent que le stockage des données capteurs

La suite des expérimentations : les plongeurs sont OK pour une nouvelle mission en Janvier, peut être dans le Durzon (accès plus facile). A caler, établir protocole et attentes pour cette nouvelle mission.

Avoir une deadline claire (à fixer en fonction des objectifs) de début des expérimentations avant la mission.

Divers :

- Batterie sup pour PC de visu

- Caisses de transport propre

- Refaire le switch de surface

- Malette complete

- Verif performances OCULUS (http://www.blueprintsubsea.com/oculus/index.php)

- Renseignements sur ouverture motte rouge

- Oscillations de la	régulation du cap, perte de l’étage du bas ?